Informe Mantenimiento Preventivo de Equipos y Vehículos

INDICE

1. Introducción	3

2. Objetivo General y Objetivos Específicos	5

3. Diagnóstico Actual	7

4. Costos de Inactividad y Riesgos Asociados	9

5. Metodología de Mantenimiento Propuesta (RCM por etapas)	11

6. Flujo del Proceso de Checklist Diario	14

7. Flujo del Proceso de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo)	16

8. Digitalización y Automatización con Herramientas Microsoft	18

9. Recomendaciones y Procedimientos Adicionales	20

10. Conclusiones	22

# 1. Introducción

1.1. Contexto operativo de La Coipa

La faena de La Coipa, operada por la empresa Gold Fields, se ubica en una zona de alta complejidad geográfica y climática, lo que exige condiciones óptimas de funcionamiento para los equipos utilizados en terreno. Las operaciones se desarrollan en un entorno exigente sobre los 3.000 MSNM, para los activos móviles como cargadores frontales, minicargadores, camionetas de transporte y equipos especializados como el Supersucker, los cuales están sujetos a condiciones severas de polvo, pendientes, desgaste y cambios térmicos bruscos.

SOMACOR, en su rol de proveedor estratégico de aseo industrial y apoyo operacional, está a cargo de la gestión, operación y mantenimiento sus equipos. En este escenario, asegurar la disponibilidad mecánica de los equipos es un factor crítico para garantizar la continuidad operativa, evitar penalidades contractuales y fortalecer la relación con el cliente mandante.

1.2. Problemática actual

Actualmente, el proceso de mantenimiento presenta una serie de brechas estructurales y operativas que generan incertidumbre, sobrecostos y riesgo operacional. Entre las principales se identifican:

- Uso de checklists en papel, que implican consumo de insumos, pérdida de tiempo en completarlos manualmente (10 minutos por equipo) y ausencia de trazabilidad digital.

- Demora en la cotización y autorización de repuestos, con cuello de botella crítico en el flujo logístico (Claudio M. y logística), afectando tiempos de respuesta frente a fallas.

- Repuestos no disponibles en Chile, con plazos de importación de 1 a 2 semanas, lo que detiene la operación y genera pérdidas cuantificables.

- Falta de visibilidad y estandarización en el estado mecánico de los equipos, dificultando la planificación y priorización de mantenciones.

- Costos de inactividad elevados, que superan los $500.000 diarios por equipo detenido más multas asociadas a incumplimientos de contratos.

- Dependencia del conocimiento individual de técnicos o supervisores, lo que impide escalabilidad o rotación operativa eficiente.

Estas problemáticas no solo afectan la eficiencia interna, sino que también deterioran la relación con el cliente, al generar discontinuidad operativa, percepción de desorden y falta de control técnico.

1.3. Justificación del informe

El presente informe informe se elabora con el propósito de diseñar, proponer y validar una metodología integral de mantenimiento basada en confiabilidad (RCM), incorporando herramientas digitales para asegurar la trazabilidad y eficiencia en la operación de equipos en faena.

La implementación de un sistema estructurado de mantenimiento —con procedimientos, flujos digitalizados y análisis de datos operativos— busca:

- Reducir tiempos de inactividad de los equipos.

- Minimizar los sobrecostos por mantenimientos no planificados.

- Eliminar la ambigüedad en la toma de decisiones técnicas.

- Garantizar el cumplimiento normativo, técnico y contractual.

- Generar indicadores para la gestión estratégica de los equipos.

- Proteger la relación con el cliente mediante evidencia trazable y mejoras visibles en la continuidad del servicio.

Lo anterior responde al compromiso de SOMACOR por innovar, prevenir y evolucionar hacia un modelo operativo de clase mundial, alineado con los estándares de la industria minera y las exigencias del entorno actual.

# 2. Objetivo General y Objetivos Específicos

2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un Sistema de Mantenimiento con Trazabilidad Digital, basado en la metodología de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM), que permita:

- Asegurar la continuidad operativa de equipos y vehículos utilizados en faena.

- Reducir la incertidumbre asociada a fallas, mantenimientos no programados y demoras logísticas.

- Optimizar la gestión de recursos técnicos, humanos y materiales mediante procesos estandarizados y digitalizados.

- Disminuir costos asociados a inactividad, penalizaciones y continuidad operativa.

- Fortalecer la relación técnica-comercial con el cliente, mediante evidencia operativa trazable y reportes de cumplimiento automatizados.

El sistema propuesto buscará integrar procesos, flujos de información y herramientas digitales (Forms, SharePoint, Power Automate, Power BI) en una plataforma modular, escalable y validada con enfoque de mínimo producto viable (MVP), como parte de la estrategia de innovación de SOMACOR.

2.2. Objetivos Específicos

Para cumplir con el objetivo general propuesto, se definen los siguientes objetivos específicos, que guiarán la implementación técnica y operativa del sistema:

- Estandarizar los procesos de mantenimiento preventivo y correctivo para todos los equipos de faena, estableciendo procedimientos documentados y flujos validados con el equipo técnico.

- Implementar un sistema digital de checklist diario, accesible desde dispositivos móviles mediante Microsoft Forms, con almacenamiento automático en SharePoint y generación de alertas mediante Power Automate.

- Diseñar e integrar un flujo digital de generación y cierre de órdenes de trabajo, asegurando trazabilidad completa de cada intervención técnica y sus componentes asociados.

- Automatizar las alertas y notificaciones de fallas, mantenimientos próximos o vencidos, utilizando flujos configurables para técnicos, supervisores y logística.

- Desarrollar un tablero de control con Power BI, que permita monitorear en tiempo real los indicadores de desempeño de mantenimiento (KPIs), criticidad de equipos, tiempos de respuesta y disponibilidad mecánica.

- Reducir los tiempos de respuesta logística y mejorar la articulación con el área de compras, incorporando procedimientos específicos para cotización, aprobación y abastecimiento de repuestos críticos.

- Evaluar y controlar los costos asociados a inactividad de equipos y uso de repuestos, mediante registros automatizados y análisis financiero vinculado a la operación diaria.

- Capacitar al personal operativo y técnico en el uso del nuevo sistema digital, asegurando la correcta adopción de las herramientas y procedimientos definidos.

- Establecer un sistema de mejora continua, que permita retroalimentar la planificación de mantenimientos con base en datos históricos, análisis de fallas y desempeño real de los equipos.

# 3. Diagnóstico Actual

3.1. Estado del sistema de mantenimiento actual

Actualmente, el sistema de mantenimiento que se aplica en faenas para maquinaria y vehículos operativos presenta un enfoque mayoritariamente reactivo y basado en documentos físicos. La planificación de mantenciones preventivas es limitada, y no existe una plataforma integrada para el control, seguimiento y trazabilidad de los trabajos realizados.

El uso de checklists impresos y el procesamiento manual de órdenes de trabajo conllevan pérdidas de tiempo, falta de visibilidad y errores de transcripción. A esto se suma la ausencia de registros históricos centralizados, lo que dificulta la identificación de patrones de falla y la toma de decisiones estratégicas.

3.2. Ineficiencias detectadas

Durante el levantamiento de información y revisión del flujo operativo, se identificaron las siguientes ineficiencias clave:

- Checklist en papel: Al menos 10 resmas de papel al mes. Cada operador invierte 10 minutos diarios en completar el formulario manualmente. No existe trazabilidad automática, lo que impide hacer seguimiento y análisis posterior. La trazabilidad de estos documentos en papel dificulta el monitoreo remoto del estado de los equipos y su tabulación.

- Procesos de mantenimiento descentralizados: No existe un repositorio único que concentre las órdenes de trabajo, las observaciones de los operadores ni el historial de intervenciones. Estos documentos se encuentran en carpetas en cada una de las faenas donde prestamos servicios.

- Falta de automatización en alertas: Las fallas detectadas por los operadores no siempre se comunican en tiempo y forma, lo que retrasa la generación de órdenes de trabajo y permite que equipos defectuosos sigan operando.

- Desarticulación con logística: Las cotizaciones y aprobaciones de repuestos pasan por múltiples personas y procesos no estandarizados, generando demoras en el proceso. Se han identificado cuellos de botella en las autorizaciones y lo que retrasa la respuesta oportuna de solicitudes.

3.3. Impacto operativo y financiero

Estas ineficiencias generan impactos operacionales severos, cuantificables tanto en dinero como en reputación:

Altos costos de inactividad:

- Supersucker: $517.000 diarios + 5 UF de multa ($193.500)

- Cargador frontal: $300.000 diarios + multa

- Minicargador: $200.000 diarios + multa

- Cada detención puede extenderse por más de 15 días, acumulando millones en pérdidas.

- Riesgo de sanciones contractuales por incumplimientos en disponibilidad y tiempo de respuesta.

- Desgaste de la relación con el cliente, al no poder justificar técnica y formalmente los motivos de fallas, demoras o detenciones.

- Aumento de los costos por arriendos externos para suplir detención de equipos.

# 4. Costos de Inactividad y Riesgos Asociados

4.1. Impacto económico por detención de equipos

Las detenciones no planificadas de maquinaria y vehículos en faena representan una fuente directa de pérdidas económicas, tanto por la interrupción de operaciones como por las multas contractuales asociadas al incumplimiento de disponibilidad.

A continuación, se detallan los costos promedio por equipo detenido en faena “La Coipa”:

| Equipo | Costo Diario de Inactividad | Multa Diaria (5 UF) | Total Estimado Diario | Duración Promedio (15 días) | Perdida Estimada Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Supersucker | $517.000 | $193.500 | $710.500 | 15 días | $10.657.500 |
| Cargador Frontal | $300.000 | $193.500 | $493.500 | 15 días | $7.402.500 |
| Minicargador | $200.000 | $193.500 | $393.500 | 15 días | $5.902.500 |

4.2. Riesgos asociados a la falta de trazabilidad y respuesta oportuna

Más allá del impacto financiero directo, la ausencia de un sistema digital de mantenimiento conlleva riesgos operacionales, contractuales y reputacionales:

Riesgos operacionales

- Fallas mecánicas no detectadas a tiempo que podrían haber sido prevenidas con el seguimiento de inspección digital diaria.

- Equipos operando en condiciones inseguras, lo que incrementa el riesgo de accidentes laborales.

- Imposibilidad de actuar proactivamente frente a eventos repetitivos o fallas sistemáticas.

Riesgos contractuales

- Penalizaciones por la falta de disponibilidad de equipos críticos.

- Incumplimiento de cláusulas de niveles de servicio o SLA (Service Level Agreements) establecidas con el cliente.

- Dificultad para demostrar cumplimiento ante auditorías externas.

Riesgos reputacionales

- Pérdida de confianza por parte del cliente mandante.

- Percepción de baja profesionalización y control de la operación.

4.3. Demoras en la gestión de repuestos

- Tiempos prolongados de importación: en promedio de 1 a 2 semanas, especialmente para repuestos que no estan en stock en el Pais.

- Falta de inventario de piezas críticas en faena: obliga a improvisar soluciones o detener el equipo por completo.

4.4. Evaluación de alternativas de mitigación

Para reducir estos riesgos y costos, se propone:

- Implementar un flujo de solicitud y compra de repuestos.

- Establecer un stock mínimo crítico en faena, definido por tipo de equipo y frecuencia de fallas.

- Incorporar procedimientos formales de validación técnica y logística, con plazos máximos de respuesta definidos.

- Evaluar el uso de arriendos solo como medida temporal, mientras se resuelven fallas, previa autorización técnica-financiera.

# 5. Metodología de Mantenimiento Propuesta (RCM por etapas)

5.1. Enfoque General

La metodología propuesta se basa en el modelo de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM), estructurado en cuatro niveles progresivos que permiten escalar desde el control diario básico hasta la optimización de intervenciones técnicas con base en análisis de datos e historial de fallas.

Este enfoque no solo responde a la necesidad operativa inmediata de reducir fallas y detener equipos, sino que también sienta las bases para una gestión de mantenimiento predictiva, trazable y sustentable.

5.2. Etapas del Mantenimiento Escalonado

| Etapa | Tipo de Mantenimiento | Propósito |
| --- | --- | --- |
| 1 | Mantenimiento Preventivo | Evitar fallas mediante tareas periódicas basadas en horas o calendario |
| 2 | Mantenimiento Correctivo Controlado | Atender fallas detectadas con registro, trazabilidad y validación técnica |
| 3 | Mantenimiento Predictivo (en visión) | Monitorear condiciones del equipo para anticipar intervenciones |
| 4 | Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM) | Optimizar la frecuencia y tipo de mantenimiento según criticidad del equipo |

5.3. Etapa 1 – Mantenimiento Preventivo Programado

Consiste en la ejecución de tareas de inspección, ajuste, lubricación o cambio de componentes según cronograma u horas de uso acumuladas.

Ejemplos:

- Cambio de filtros cada 250 horas.

- Revisión de frenos cada 500 horas.

- Lubricación general semanal.

Instrumentos de apoyo:

- Checklist físico/digital

- Cronograma en SharePoint o Planner

- Alertas con Power Automate

Ventajas:

- Minimiza fallas inesperadas.

- Prolonga la vida útil de componentes.

- Reduce el costo de reparaciones mayores.

5.4. Etapa 2 – Mantenimiento Correctivo Controlado

Se refiere a la atención de fallas detectadas durante la operación o el checklist diario, ejecutadas bajo un sistema de registro técnico y flujo de autorización.

Ejemplos:

- Reparación de neumáticos.

- Cambio de batería.

- Sustitución de mangueras o focos.

Instrumentos:

- Formulario de orden de trabajo.

- Registro fotográfico y técnico.

- Validación por supervisor.

Ventajas:

- Respuesta ágil a contingencias.

- Generación de datos para análisis.

- Control de repuestos y costos asociados.

5.5. Etapa 3 – Mantenimiento Predictivo (en visión)

Basado en la monitorización de condiciones (vibración, temperatura, consumo) para anticiparse a la falla antes de que ocurra.

Aplicaciones futuras:

- Lectura automatizada de horómetros digitales.

- Sensores en puntos críticos del motor o sistema hidráulico.

- Análisis de aceite.

Herramientas sugeridas:

- Power BI para paneles de condición.

- Sensores IoT de bajo costo.

- Power Automate para disparar alertas.

Ventajas:

- Reducción significativa del tiempo fuera de servicio.

- Actuación antes de que la falla cause daño mayor.

- Priorización técnica basada en evidencia.

5.6. Etapa 4 – Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM)

Modelo que prioriza la mantención en base a la función crítica del equipo, consecuencias de la falla y costos asociados.

Pasos:

- Identificar funciones clave del equipo.

- Determinar modos de falla comunes (basado en historial).

- Analizar consecuencias técnicas y económicas.

- Establecer tareas preventivas específicas.

- Clasificar por criticidad: Alta / Media / Baja.

Ventajas:

- Mantenimiento optimizado.

- Enfoque costo-beneficio.

- Trazabilidad y justificación técnica de decisiones.

# 6. Flujo del Proceso de Checklist Diario

6.1. Objetivo del proceso

El objetivo del checklist diario es garantizar la condición operativa mínima de los equipos antes de su uso en faena, mediante una inspección estandarizada y digital que permita detectar fallas tempranas, activar alertas automáticas y derivar oportunamente al flujo de mantenimiento correctivo.

Este proceso constituye el primer nivel de control dentro del sistema de mantenimiento propuesto y es clave para establecer la trazabilidad técnica desde el inicio de cada jornada.

6.2. Descripción del flujo

1. Inicio de turno → Operador recibe equipo asignado
        ↓
2. Accede al formulario digital del checklist (Microsoft Forms)
        ↓
3. Realiza inspección visual y funcional del equipo
        ↓
4. Marca estado de cada ítem: Bueno / Malo / Observación
        ↓
5. Agrega comentarios y evidencia si hay hallazgos críticos
        ↓
6. Firma digital y envía el formulario
        ↓
7. El formulario se registra automáticamente en SharePoint
        ↓
8. Supervisor evalúa el estado del equipo (semáforo: Verde / Amarillo / Rojo)
        ↓
9. Si hay alerta Amarilla o Roja → derivación al flujo de mantenimiento

6.3. Elementos evaluados en el checklist

Basado en las listas cargadas, los elementos mínimos por tipo de equipo deben incluir:

- Niveles: aceite, agua, hidráulico

- Estado de neumáticos/orugas

- Fugas visibles

- Luces operativas y alarma de retroceso

- Frenos, dirección y embrague

- Espejos, cinturón de seguridad, extintor

- Horómetro y panel de instrumentos

- Limpieza general y condiciones del entorno de operación

6.4. Herramientas utilizadas

- Microsoft Forms, Captura digital del checklist, accesible por QR o link directo

- SharePoint, Almacenamiento automático con carpeta por equipo y por fecha

- Power Automate, Generación de alertas según nivel de criticidad, envío al supervisor

- Power BI (futuro), Reportes de cumplimiento, detección de patrones de falla recurrente

6.5. Roles y responsabilidades

Rol, Responsabilidad principal

- Operador, Completar el checklist diario antes de operar el equipo

- Supervisor de turno, Revisar estados críticos, validar condiciones y derivar si es necesario

- Encargado de mantenimiento, Recibe alertas y genera orden de trabajo si aplica

6.6. Beneficios del sistema digital

- Reducción de uso de papel y tiempo administrativo.

- Trazabilidad completa de cada inspección.

- Evidencia documentada con fecha, hora y usuario.

- Integración directa con flujo de mantenimiento.

- Mejora la cultura preventiva y la toma de decisiones basada en datos.

# 7. Flujo del Proceso de Mantenimiento (Preventivo y Correctivo)

7.1. Objetivo del proceso

El objetivo de este proceso es asegurar que todas las actividades de mantenimiento se ejecuten de forma planificada, trazable y con respuesta oportuna, ya sea como parte de un plan preventivo o frente a fallas detectadas durante la operación o inspección diaria.

Este flujo digitalizado busca minimizar los tiempos de detención, optimizar recursos y mejorar la confiabilidad operativa del equipo.

7.2. Tipos de mantenimiento considerados

| Tipo | Activador principal | Características claves |
| --- | --- | --- |
| Preventivo | Horómetro / calendario | Programado, sistemático, planificable |
| Correctivo controlado | Falla detectada (checklist, operación) | Requiere respuesta técnica con trazabilidad |
| Predictivo (futuro) | Análisis de condición / sensores | Basado en datos y alertas inteligentes |

7.3. Descripción del flujo general

Detección de necesidad de mantenimiento

- Por checklist diario (correctivo)

- Por calendario u horas (preventivo) ↓

Generación de Orden de Trabajo (formulario digital SharePoint) ↓

Asignación de técnico y categorización (Alta / Media / Baja criticidad) ↓

Ejecución de la mantención en terreno o taller ↓

Registro de intervención (inicio, fin, repuestos utilizados, evidencia) ↓

Validación técnica del trabajo realizado (supervisor) ↓

Cierre formal de la orden de trabajo ↓

Archivo en ficha técnica del equipo y retroalimentación del plan

7.4. Herramientas utilizadas

| Herramienta | Función |
| --- | --- |
| SharePoint | Creación y almacenamiento de órdenes de trabajo |
| Microsoft Forms | Registro de mantención en terreno por técnico |
| Power Automate | Notificaciones automáticas y derivación de tareas |
| Power BI (futuro) | Panel de indicadores de mantención: frecuencia, duración, criticidad |

7.5. Roles y responsabilidades

| Rol | Función principal |
| --- | --- |
| Técnico de mantenimiento | Ejecutar las tareas asignadas y registrar los datos de intervención |
| Supervisor de mantenimiento | Validar trabajo, firmar cierre y clasificar niveles de criticidad |
| Planificador / Jefe de área | Ajustar programación, evaluar cumplimiento y analizar indicadores |

7.6. Cuellos de botella actuales detectados

- Demora en cotizaciones y compras de repuestos.

- Baja automatización de autorizaciones, dependientes de actores clave.

- Falta de inventario crítico en faena, lo que prolonga detenciones.

- Repuestos importados con plazos de 1–2 semanas, sin planificación anticipada.

7.7. Propuestas de mejora al flujo

- Generar flujo de compra automatizado con Power Automate al detectar estado crítico.

- Implementar stock mínimo digitalizado por tipo de equipo, con alerta de reposición.

- Formalizar procedimiento de autorización de reparaciones, con plazos establecidos.

7.8. Beneficios esperados

- Disminución del tiempo total fuera de servicio.

- Mejora en la planificación de tareas técnicas.

- Evidencia trazable de todas las intervenciones.

- Mayor control sobre costos de repuestos y mano de obra.

- Reducción de fricción entre áreas técnicas y logísticas.

# 8. Digitalización y Automatización con Herramientas Microsoft

8.1. Objetivo de la digitalización

El objetivo principal de digitalizar los procesos de mantenimiento es eliminar la dependencia de formatos físicos, reducir tiempos de respuesta, asegurar la trazabilidad operativa y facilitar la toma de decisiones basadas en datos, utilizando herramientas accesibles y escalables dentro del entorno Microsoft 365.

La integración de estas herramientas permite crear un ecosistema MVP (Producto Mínimo Viable) funcional, sin requerir desarrollos externos ni costos adicionales en infraestructura.

8.2. Herramientas digitales clave

| Herramienta | Uso Principal | Características / Ventajas |
| --- | --- | --- |
| Microsoft Forms | - Checklist diario- Reportes técnicos | - Acceso desde dispositivos móviles- Personalizable por tipo de equipo- Registro automático con hora y usuario |
| SharePoint | - Almacenamiento centralizado de formularios, OT y fichas técnicas | - Control de versiones- Integración nativa con otras herramientas- Permisos por rol |
| Power Automate | - Automatización de alertas y flujos de tareas | - Derivación inmediata de tareas críticas- Notificaciones a logística o supervisión |
| Power BI | - Panel de indicadores y reportes operacionales | - Análisis en tiempo real- Visualización por tipo de usuario (operación, mantenimiento, gerencia) |

8.3. Firma electrónica y validación digital

- Recomendación: Uso de correo corporativo y autenticación por Microsoft 365 como mecanismo de validación interna para checklist y órdenes.

- Alternativa escalable: Adquirir licencias limitadas de firma digital avanzada (10-15 usuarios clave) para cierres críticos y documentación formal con el cliente.

8.4. Beneficios operativos

- Trazabilidad completa por equipo, fecha, persona y tipo de intervención.

- Eliminación del papel y mejora del tiempo de respuesta.

- Reducción de errores administrativos.

- Mayor control técnico y gerencial con paneles actualizados en tiempo real.

- Capacidad de escalar la solución a otras faenas o proyectos.

# 9. Recomendaciones y Procedimientos Adicionales

Con base en el diagnóstico técnico-operativo y la metodología de mantenimiento propuesta, esta sección presenta un conjunto de recomendaciones prácticas y procedimientos complementarios para fortalecer el sistema, agilizar flujos críticos y reducir la exposición a detenciones prolongadas.

Estas recomendaciones están alineadas con los principios de confiabilidad, eficiencia operativa y trazabilidad digital, y pueden ser implementadas progresivamente como parte del MVP o en fases posteriores.

9.1. Recomendaciones operativas

9.1.1. Procedimiento de compra y autorización de repuestos

| Paso | Acción |
| --- | --- |
| 1 | Registro automático del requerimiento desde orden de trabajo (SharePoint) |
| 2 | Envío automático de solicitud a logística mediante Power Automate |
| 3 | Revisión y cotización paralela con proveedores |
| 4 | Evaluación técnica y económica por Claudio M. con plazo máximo de 24 hrs |
| 5 | Autorización digital con firma corporativa o correo validado |
| 6 | Seguimiento del estado del repuesto desde el panel Power BI |

9.1. 2. Establecimiento de inventario mínimo crítico en faena

| Elemento | Acción sugerida |
| --- | --- |
| Identificación de repuestos críticos | Listar componentes con mayor frecuencia de falla (base datos de Gonzalo Romero) |
| Nivel de stock mínimo | Definir umbral por tipo de equipo y criticidad |
| Reposición automática | Generar alerta cuando se llegue al umbral mediante Power Automate |
| Ubicación en faena | Almacén accesible con control por código QR y salida registrada |

9.1.3. Procedimiento para cambios menores en terreno

Para evitar detenciones por fallas leves y autorizaciones innecesarias:

- Establecer una lista de intervenciones autorizadas para ejecutar sin cotización, tales como:

  - Cambio de focos

  - Ajuste de mangueras sueltas

  - Reposición de líquidos (aceite, agua)

  - Cambio de filtros genéricos disponibles

- Registrar la intervención con evidencia fotográfica y formulario digital.

- Validar el uso de repuestos desde inventario.

9.1.4. Evaluación y control de uso de arriendos externos

- Levantar con Logistica los montos destinados a arriendo en casos de detención.

- Determinar umbrales económicos donde arriendo es más conveniente que reparación prolongada.

- Incorporar al sistema de mantenimiento una alerta de decisión técnica-financiera, basada en:

  - Costo diario de detención

  - Tiempo estimado de importación del repuesto

  - Disponibilidad de proveedor de arriendo

9.1.5. Documentación técnica y procedimientos estandarizados

| Documento sugerido | Finalidad |
| --- | --- |
| Manual de roles y responsabilidades | Delimita funciones por nivel (operador, técnico, supervisor, logística) |
| Instructivo para generación de órdenes | Define cómo, cuándo y con qué datos debe levantarse una OT |
| Política de mantenimiento RCM | Define los principios, niveles y frecuencia del modelo aplicado a la flota |
| Procedimiento de inspección diaria digital | Formaliza el uso obligatorio del checklist digital antes de operación |
| Plan de capacitación operativa | Garantiza adopción del sistema por operadores y técnicos |

# 10. Conclusiones

El presente informe ha expuesto de manera sistemática el diagnóstico, la solución metodológica, los flujos operativos, las herramientas digitales y el plan de implementación para un Sistema de Mantenimiento con Trazabilidad Digital en las distintas faenas que se encuentra presente SOMACOR. Esta propuesta responde directamente a los desafíos actuales de continuidad operativa, control técnico, eficiencia logística y relación con el cliente.

La implementación de una metodología de mantenimiento orientada a la confiabilidad (RCM), aplicada por etapas y respaldada por tecnologías digitales, tiene como finalidad transformar un sistema fragmentado y reactivo en un proceso integral, trazable y preventivo. Esta transformación permite optimizar la gestión operativa, orientándola a la obtención de resultados concretos y decisiones basadas en evidencia.

10.1. Beneficios estratégicos esperados

| Dimensión | Beneficio esperado |
| --- | --- |
| Operacional | - Reducción del tiempo fuera de servicio- Mejora en la planificación técnica |
| Económica | - Disminución de costos por detenciones y multas- Reducción del uso de arriendos |
| Técnica | - Mayor trazabilidad y control- Digitalización completa del historial de cada equipo |
| Logística | - Flujo automatizado para solicitud y aprobación de repuestos |
| Relacional (cliente) | - Evidencia documentada de gestión preventiva- Mejora en la confianza y reputación |
| Analítica | - Panel de indicadores de desempeño- Retroalimentación para la mejora continua |

10.2. Valor agregado para SOMACOR

Implementar este sistema no solo mejora el servicio a nivel de contrato actual, sino que posiciona a SOMACOR como un actor tecnológico y confiable dentro del ecosistema minero, alineado con los principios y los nuevos estándares de operación industrial.

El proyecto permite:

- Establecer un modelo replicable en otras faenas.

- Formalizar procedimientos internos con decisiones basadas en datos.

- Consolidar la relación técnica y comercial con el cliente mandante.

- Fortalecer la imagen de SOMACOR como empresa moderna, proactiva y comprometida con la excelencia operativa.